Stand: Dezember 2025

Parameter für schalltechnische Projekte in der Raumordnung, Land Salzburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach einer amtsinternen Besprechung mit den Sachverständigen des Referates 5/02 Immissionsschutz und Landeslabor, Bereich Lärm, musste eine unterschiedliche Auslegung von Berechnungskonfigurationen bei schalltechnischen Projekten in der Raumordnung von den unterschiedlichen Ingenieurbüros festgestellt werden.

Um eine Harmonisierung der wesentlichen Parameter zu erreichen werden folgende grundlegende Vorgaben festgelegt:

| Parameter | Wert, aktualisiert |
| --- | --- |
| Normen: |  |
| Ausbreitung | ÖAL 28:2021 |
| Straße | CNOSSOS-EU, 2021/1226 AT, RVS 04.02.11 Stand: 05.11.2021, ÖAL 28:2021 |
| Schiene | ONR 305011, dem Stand der Technik ist auch mit der RVE 04.01.02 (CNOSSOS-EU) zulässig zu rechnen |
| Schienenbonus | 5 dB (gemäß ÖNORM S5021 für Raumordnung), immer aktiviert |
| Raster / Zielgrößen: |  |
| Immissionshöhen | Generell 4,0 m und 1,5 m für den Freiraum; Projektbezogene Berechnung entsprechend den Stockwerken (z.B.: 1,5 m; 4,5 m; 7,5 m…) und den örtlichen Gegebenheiten |
| Fassadenpunkte/offene Fenster (für Innenraumschutz) | 0,5 m vor der Gebäudefassade ohne Reflexion an der „eigenen“ Wand (offene Fensterstellung) |
| Flächenraster | Standard 5 x 5 m, Freiraumschutz-/Terrassen/Balkone… 1 x 1 m (immer mit Reflexion), (ÖAL 36-1:2007) |
| Zielgrößen | Lr,Tag; Lr,Abend; Lr,Nacht; Lden |
| Modellbildung: |  |
| Hausfassade Reflexionsverlust - Gegliederte Hausfassade mit Erker, Balkone,… - Glatte Hausfassade, Gebäudewände mit Fenstern und kleinen Anbauten (Vorwiegend in verdichteten städtischen Bereichen) | 2,00 dB 1,00 dB |
| Berechnungsparameter: |  |
| Modellkorridorbreite um Projektgegenstand (bzw. zu beurteilende gegenständliche Parzelle) | Standard 1000,00 m, ansonsten projektangepasst |
| Reflexionsordnung | 3 |
| Die 2 äußeren Fahrstreifen getrennt rechnen | ja |
| Ergebnisse: |  |
| Berechnungsergebnisse | Diese sind mit einer Kommastelle anzugeben! |

Bei Unklarheiten zu den Angaben in der Tabelle, ist Kontakt mit dem Referat Immissionsschutz aufzunehmen.

Die angegebenen Berechnungsparametereinstellungen sind als „Grundeinstellungen“ zu verstehen und können mit Begründung abweichend davon, an die jeweiligen Projekterfordernisse angepasst werden. Eine explizite Auflistung der veränderten Parameter ist entsprechend im schalltechnischen Projekt anzugeben!