# Blatt IX

MINDESTUMFANG DER EINREICHUNTERLAGEN FÜR EINE VERROHRUNG UND EINEM DURCHLASS

Die Einreichunterlagen sind jeweils zusammengefasst (2-fach) der zuständigen Wasserrechtsbehörde zu übermitteln.

- Ansuchen (1-fach)

B) Einreichunterlagen (2-fach)

- Technischer Bericht 
In diesem ist die vorgesehene Maßnahme umfassend zu beschreiben. Die verwendeten Baumaterialien sind anzugeben.

- Übersichtskarte in der Größe DIN A4 im Maßstab 1 : 25000
In dieser ist die Lage der geplanten Maßnahme durch eine Markierung (z.B. Pfeil) darzustellen.

- Statische Nachweise
In den statischen Berechnungen ist nachzuweisen, dass das geplante Bauwerk den zu erwartenden ständigen Lasten und Verkehrslasten standhält.

- Hydraulische Berechnungen 
Unter Berücksichtigung der Einzugsgebietsgröße bzw. von Pegelaufzeichnungen sind die Hochwasserabflussdaten zu ermitteln (ev. Kontaktaufnahme mit dem hydrographischen Landesdienst beim Amt der Salzburger Landesregierung). Damit ist der erforderliche Rohr- bzw. Durchflussquerschnitt unter Berücksichtigung eines ausreichenden Freibordes zu berechnen. Im Falle eines größeren Geschiebeanfalles sind entsprechende Schutzmaßnahmen (Geschieberückhaltebecken, Grobrechen etc.) vorzuschlagen.

- Katasterplan (neuester Mappenstand) 
In diesem sind sämtliche Anlagenteile schematisch darzustellen. Weiters müssen die Bezeichnungen der berührten Grundstücke ersichtlich sein.

- Längsprofil des relevanten Gerinneabschnittes

- Planliche Darstellung sämtlicher Anlagenteile 
(Querschnitt mit Darstellung der Wasserspiegellinien im Hochwasserfall usw.)

- Grundbuchmäßige Bezeichnung der durch die Anlage berührten Liegenschaften sowie Bekanntgabe (falls vorhanden) der Wasser-, Fischerei- und Einforstungsberechtigten (eventuell Zustimmungserklärung der Betroffenen).

Ergänzend wird noch hingewiesen, dass die einschlägigen Ö-Normen und Richtlinien für den Projektanten verbindlich sind. Das Einreichprojekt ist von einem Fachkundigen zu erstellen. Dieser ist namhaft zu machen und hat das Projekt auch zu unterschreiben.

Stand: März 2003