Blatt X

MINDESTUMFANG DER EINREICHUNTERLAGEN

FÜR EIN BRÜCKENBAUWERK

Die Einreichunterlagen sind jeweils zusammengefasst (2-fach) der zuständigen Wasserrechtsbehörde zu übermitteln.

- Ansuchen (1-fach)

B) Einreichunterlagen (2-fach)

- Technischer Bericht
In diesem sind das Brückenbauwerk und die damit erforderlichen wasserbautechnischen Maßnahmen umfassend zu beschreiben. Die zur Verwendung kommenden Materialien sind anzuführen.

- Übersichtskarte in der Größe DIN A4 im Maßstab 1 : 25000
In dieser ist die Lage der geplanten Maßnahme durch eine Markierung (z. B. Pfeil) darzustellen.

- Hydraulische Berechnungen
Unter Berücksichtigung der Einzugsgebietsgröße bzw. von Pegelaufzeichnungen sind die Hochwasserabflussdaten zu ermitteln (ev. Kontaktaufnahme mit dem hydrographischen Landesdienst beim Amt der Salzburger Landesregierung) und daraus die Hochwasserspiegellinien zu berechnen.

- Längsprofil des relevanten Gerinneabschnittes

- Planliche Darstellung des Brückenbauwerkes
Aus den Plänen im Mindeststandard eines Generellen Projektes müssen neben den System- und Querschnittsabmessungen sowie wesentlichen konstruktiven Details auch die Hochwasserspiegellinien und der maßgebende Abflussquerschnitt mit dem verbleibenden Freibord ersichtlich sein. Die wasserbautechnischen Maßnahmen wie Erosionssicherungen und Widerlagereinbindungen sind darzustellen.

- Statische Berechnungen
In den statischen Berechnungen im Mindestumfang einer Vorberechnung ist nachzuweisen, dass die geplanten Bauwerksteile (Widerlager, Tragwerk, usw.) den auftretenden Lasten mit Sicherheit standhalten sowie der den Berechnungen zugrundegelegten Brückenklasse entsprechen.

- Katasterplan (neuester Mappenstand)
In diesem ist das geplante Bauwerk darzustellen. Weiters müssen die Bezeichnungen der berührten Grundstücke ersichtlich sein.

- Grundbuchmäßige Bezeichnung der durch das Bauwerk berührten Liegenschaften sowie Bekanntgabe (falls vorhanden) der Wasser-, Fischerei- und Einforstungsberechtigten (eventuelle Zustimmungserklärung der Betroffenen).

Ergänzend wird noch hingewiesen, dass die einschlägigen Ö-Normen und Richtlinien vom Projektanten einzuhalten sind. Das Einreichprojekt ist von einem Fachkundigen mit entsprechender Planungsbefugnis zu erstellen. Dieser hat das Projekt auch zu unterfertigen.

Stand: März 2003